团体标准

《纺织行业清洁生产评价指标体系 机织牛仔布》编制说明

- 一、工作简况

- 1 任务来源和起草单位

推行清洁生产是贯彻落实节约资源和保护环境基本国策的重要举措，是实现减污降碳协同增效的重要手段，是加快形成绿色生产方式、促进经济社会发展全面绿色转型的有效途径，更是贯彻落实清洁生产促进法、“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要的必然要求。2022年4月，生态环境部会同国家发展改革委联合印发《关于推荐清洁生产审核创新试点项目的通知》（环办科财函〔2022〕178号），通过试点建设，积极探索若干具有引领示范作用的审核新模式，形成一批可复制、可推广的先进经验、管理规范和典型案例成果，并在全国范围进行推广。2022年12月13日，生态环境部办公厅、发展改革委办公厅印发了《关于同意实施第一批清洁生产审核创新试点项目的通知》，明确了“兰溪市纺织印染行业清洁生产审核创新试点”等56个项目开展全国第一批清洁生产审核创新试点工作，期限为2022年12月—2023年12月。

中国是全球牛仔面料第一大生产国，牛仔面料平均年产量超25亿米，产值超50亿美元。其中，浙江省兰溪市牛仔布年产量已达3.5亿米，居全国之首，出口量占全国七分之一，可绕地球近九圈。然而，牛仔布染整企业的印染环节会产生挥发性有机物、甚至排放含有大量有毒、有害物质的废水，造成严重的环境污染、资源能源浪费等问题。为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》等资源节约和环境保护领域的法律法规，提高资源利用率，减少和避免污染物及温室气体的产生和排放，保护和改善环境，浙江省环境科技有限公司充分发挥我省兰溪市牛仔布行业基础优势，借助清洁生产审核试点，提出研制《纺织行业清洁生产评价指标体系 机织牛仔布》。

根据文献调研，与纺织行业清洁生产评价指标体系相关的标准有HJT 185-2006《清洁生产标准 纺织业（棉印染）》、T/FSCPLC01-2019《纺织行业清洁生产评价指标体系 机织布染整》、T/FSCPLC 03-2019《纺织行业清洁生产评价指标体系 色纱》、T/FSCPLC02-2019《纺织行业清洁生产评价指标体系 针织布染整》。在牛仔布生产领域，相应的清洁生产评价指标体系标准尚为空缺。企业要实现清洁生产，必须有一个努力目标和判断标准。《纺织行业清洁生产评价指标体系 机织牛仔布》的制定可以促进国内机织牛仔布生产企业走清洁生产的道路，为企业开展清洁生产提供技术导向，为企业清洁生产审核、清洁生产绩效公告及环境影响评价、排污许可证等相关环境管理制度的实施提供依据。在促进产业高质量发展的同时，助力碳达峰碳中和。

- 2 主要工作过程

（1）2024年8~9月，浙江省环境科技有限公司提出以机织牛仔布行业清洁生产评价指标体系作为团体标准研制方向，经与浙江省质量科学研究院对接，成立核心起草小组，共同研讨后明确标准研制重点和提纲，形成团体标准项目建议书并申报。同时征集企业生产过程文件，收集、分析相关数据，为制定标准打下基础。

（2）2024年9~10月，标准工作组以《印染行业清洁生产评价指标体系》以及GB/T 43329-2023《清洁生产评价指标体系编制通则》为基础，结合市场调研以及行业发展趋势，按照浙纺标团体标准制定框架要求形成《纺织行业清洁生产评价指标体系 机织牛仔布》团体标准草案。

（3）2024年10~11月初，根据浙江省纺织工程学会、浙江省纺织品标准化技术委员会下达的2024年第三批ZFB团体标准立项通知，在初稿的基础上，经编写组集中研讨和修改，形成标准征求意见稿。

（4）2024年11~XX月，向相关机构、专家及代表企业征求意见，共提出X条修改意见，全部做了处理，其中采纳X条，不采纳X条，无意见X条，对未采纳的意见说明了理由。根据意见，修改完善草案，形成送审稿。

- 二、标准编制原则及依据

1）编制原则

1、遵循统一性、合理性和科学性的原则制定标准，与现行相关标准相协调。

2、以当前行业内生产水平为指导，充分考核机织牛仔布行业的清洁生产指标，确定一级指标和二级指标。

3、标准所引用规范性文件优先采用已有的国家标准和纺织行业标准。

2）编制依据

校准规范编写格式依据 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

清洁生产评价指标体系由一级指标和二级指标组成。其中，一级指标包括工艺装备与生产技术指标、水资源消耗指标、能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物和温室气体产生指标、产品特征指标、清洁生产管理7类指标，每个指标又由若干个二级指标组成。在选择清洁生产指标时，对机织牛仔布行业清洁生产评价指标的一级指标、二级指标内容和权重、评价基准进行了调研。标准中一级指标、二级指标的设置综合《印染行业清洁生产评价指标体系》、GB/T 43329—2023《清洁生产评价指标体系编制通则》、T/CNTAC 41—2019 《绿色设计产品评价技术规范 布艺类产品》、T/CNTAC 78 — 2021  《绿色设计产品评价技术规范 牛仔面料》的要求以及市场调研和行业发展现状，使标准内容合理并具有可操作性，使标准指标更切合生产企业现状。

- 三、标准的主要内容及指标

1  标准的主要内容

标准主要包含范围、规范性引用文件、术语和定义、评价指标体系、评价方法、指标计算及数据来源等内容。

本标准规定了牛仔布染整生产企业清洁生产的一般要求。将清洁生产指标分成七类，即工艺装备与生产技术指标、水资源消耗指标、能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物和温室气体产生指标、产品特征指标和清洁生产管理指标。

2  评价指标体系

2.1 指标选取、指标基准值

根据清洁生产的原则要求和指标的可度量性，进行指标体系的指标选取。根据评价指标的性质，分为定量指标和定性指标两类。

定量指标选取了具有代表性、能反映“节能”、“降耗”、“减污”和“增效”等有关清洁生产最终目标的指标，综合考评企业实施清洁生产的状况和企业清洁生产水平。定性指标根据国家有关推行清洁生产的产业发展和技术进步政策、资源环境保护政策规定以及行业发展规划等选取，用于考核企业执行相关法律法规、标准以及相关政策的情况。

各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合清洁生产基本要求的评价基准。在行业清洁生产评价指标体系中，评价基准值分为Ⅰ级基准值、Ⅱ级基准值和Ⅲ级基准值三个等级。其中Ⅰ级基准值代表国际领先水平值，Ⅱ级基准值代表国内先进水平值，Ⅲ级基准值代表国内一般水平值。

2.2 评价指标体系指标的确定

根据清洁生产战略，本评价指标体系主要体现污染预防思想。本评价体系指标重点考察生产装备选择的先进性、资源能源利用的可持续性、污染物产生的最小化、废物回收利用和环境管理的有效性。具体分为以下7类：

2.2.1 工艺装备与生产技术指标（定性指标）

采用先进的生产技术与装备是实现清洁生产的重要途径。生产技术与装备水平的高低决定了产生废物的数量、种类和对环境影响的大小。浆染生产线采用连续循环加料系统、生产设备选用束染机、浆染生产线安装在线监测器具，有利于提高资源的利用率，提高清洁生产的水平。通过调查牛仔布染整生产企业先进生产技术与工艺装备，在满足国家产业政策要求的基础上，采用资源消耗低、污染排放少的清洁生产技术、装备和制造技术。具体指标包括清洁生产工艺和技术的应用、染化助剂称量、生产过程控制，如表1所示。

表1  工艺装备与生产技术指标（定性指标）

| 一级 指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | 评价基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 工艺装备与生产技术指标 | 0.24 | 清洁生产工艺和技术的应用a | - | 0.09 | 所有生产过程采用清洁生产技术和工艺 | 大部分生产过程采用清洁生产技术和工艺 | 生产过程有采用清洁生产技术和工艺 |
|  |  | 染化助剂称量 | - | 0.07 | 80%以上浆染生产线采用连续循环加料系统 | 70%以上浆染生产线采用连续循环加料系统 | 50%以上浆染生产线采用连续循环加料系统 |
|  |  | 生产过程控制 | - | 0.08 | 60%以上浆染生产线安装在线监测器具 | 40%以上浆染生产线安装在线监测器具 | 浆染生产线有安装在线监测器具 |

与《印染行业清洁生产评价指标体系》（征求意见稿）表1 机织染整布生产企业清洁生产评价指、权重及基准值比较，删除了二级指标：定型机烟气处理装置配置率、生产设备指标，结合企业调研以及行业发展现状，新增了染化助剂称量指标，权重值初步拟定为0.07。该新增指标强化输入输出，对生产过程管控黑箱化处理，以源头管控的思路将投入产品作为共性问题进行识别。此外，根据指标的整体设置评分，工作组将清洁生产工艺和技术的应用指标基准值拟调整为0.09，生产过程控制指标基准值拟调整为0.08。

2.2.2 水资源消耗指标（定量指标）

水资源消耗指标是行业常用的、具有可定量性的清洁生产指标，体现了企业清洁生产水平，是衡量企业清洁生产水平的重要依据。该指标目的是促进企业采用节水技术工艺和装备，最大限度降低水资源的消耗，提高资源利用效率。

该指标的确定是根据现有机织牛仔布染整生产企业实际运行情况，本着具有普遍性、便于实施和考核的原则选择了产品可比单位产量取水量这项指标，该指标能体现一个企业的资源利用水平，并可以自行监测。由于不同地区、不同生产企业、不同类别产品的差异以及企业管理水平的高低，其水资源消耗不同，为使本评价指标体系起到促进企业技术进步的目的，在市场调研汇总分析的基础上，初步拟定了指标的权重值和三个级别的基准值，如表2所示。

表 2 水资源消耗指标（定量指标）

| 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 |  | 单位 | 二级指标权重 | 评价基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 水资源消耗指标 | 0.06 | *产品可比单位产量取水量 | 片染 | m3/hm | 0.06 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 |
|  |  |  | 束染 | m3/hm |  | ≤0.65 | ≤0.9 | ≤1.0 |

根据市场调研以及行业发展现状，二级指标产品可比单位产量取水量权重值初步拟定为0.06。

2.2.3 能源消耗指标（定量指标）

能源消耗指标是行业常用的、具有可定量性的清洁生产指标，体现了企业清洁生产水平，是衡量企业清洁生产水平的重要依据。该指标目的是促进企业采用节水技术工艺和装备，最大限度降低能源的消耗，提高能源利用效率。

该指标的确定是根据现有牛仔布染整生产企业实际运行情况，本着具有普遍性、便于实施和考核的原则选择了单位产品电耗、产品可比单位产量综合能耗、单位产品的可再生能源使用量三项指标，这些指标能体现一个企业的能源利用水平，并可以自行监测。由于不同地区、不同生产企业、不同类别产品的差异以及企业管理水平的高低，其能源消耗不同，为使本评价指标体系起到促进企业技术进步的目的，在市场调研汇总分析的基础上，结合行业发展趋势以及指标评分的整体设置，初步拟定了每个指标的权重值和三个级别的基准值，见表3。

表 3  能源消耗指标（定量指标）

| 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 |  | 单位 | 二级指标权重 | 评价基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 能源消耗指标 | 0.14 | 单位产品电耗 | 片染 | kW•h/hm | 0.05 | ≤16 | ≤20 | ≤24 |
|  |  |  | 束染 | kW•h/hm |  | ≤18 | ≤22 | ≤26 |
|  |  | *产品可比单位产量综合能耗 | 片染 | kgce/hm | 0.06 | ≤20 | ≤25 | ≤30 |
|  |  |  | 束染 | kgce/hm |  | ≤18 | ≤23 | ≤28 |
|  |  | 单位产品可再生能源使用量 |  | kW•h/hm | 0.03 | ≥18 | ≥12 | ≥6 |

在评价体系中，现有牛仔布染整生产企业所达到的领先水平或先进水平，是要求所有企业节能降耗所争取达到的目标。表 4 为某机织牛仔布企业2020~2022年能源消耗的数据，数据来源于2023年纺织行业能效诊断报告。

表 4 某机织牛仔布企业2020~2022年能源消耗

| 年度 | 2020年度 |  | 2021年度 |  | 2022年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 消耗量 | 折标煤量（tce） | 消耗量 | 折标煤量（tce） | 消耗量 |  | 折标煤量（tce） |
| 电力（万kWh） | 2860.39 | 8094.90 （等价值） | 2765.28 | 7825.74 （等价值） | 2765.35 |  | 7825.94 （等价值） |
|  |  | 3515.42 （当量值） |  | 3398.53 （当量值） |  |  | 3398.62 （当量值） |
| 热力（GJ） | 951618.18 | 32469.21 | 777231.54 | 26519.14 | 848342.79 |  | 28945.46 |
| 天然气（万m³） | - | - | - | - | 118.42 |  | 1437.97 |
| 自来水（万t） | 90.36 | 232.32 | 92.52 | 237.87 | 101.21 |  | 260.21 |
| 综合能耗 （等价值） | - | 40564.12 | - | 34344.88 | - | 38209.37 |  |
| 综合能耗 （当量值） | - | 35984.63 | - | 29917.67 | - | 33782.05 |  |
| 综合能耗 （等价值）（含耗能工质） | - | 40796.43 | - | 34582.75 | - | 38469.58 |  |
| 综合能耗 （当量值）（含耗能工质） | - | 36216.95 | - | 30155.54 | - | 34042.26 |  |

2.2.4 资源综合利用指标（定量指标）

资源综合利用是在企业控制了生产各环节的基础上，对排放物料进行循环使用或再利用，最大限度减少排污量。其目的是促进企业采取综合利用措施，充分利用企业内部产生的废物和副产品，减少废物的最终产生和排放。为使指标对机织牛仔布生产企业具有普遍操作性，选取指标为水重复利用率，如表 5 所示。

表 5 资源综合利用指标（定量指标）

| 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | 评价基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 资源综合利用指标 | 0.10 | *水重复利用率 | % | 0.10 | ≥45 | ≥40 | ≥35 |

2.2.5 污染物和温室气体产生指标（定量指标）

污染物产生指标是根据总量控制要求以及国家和地方污染物排放要求，结合牛仔布染整生产企业的污染特征而定的，其目的是从源头上采取有效措施，减少重点污染物的产生。牛仔布染整生产企业生产过程中的污染物主要以水、挥发性有机物、噪声、温室气体为主。根据当前产业实际状况及整体的指标评分设置，初步拟定指标权重及基准值，如表 6 所示。结合碳达峰、碳中和要求，单位产品碳排放量指标覆盖面上整合了综合能耗和电耗，加强对碳排放管控的引导。

表 6 污染物和温室气体产生指标（定量指标）

| 一级指标 | 一级指标 权重 | 二级指标 |  |  | 单位 | 二级指标权重 | 评价基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 污染物和温室气体产生指标 | 0.18 | 单位产品碳排放量 |  | 片染 | KgCO2e/hm | 0.04 | ≤60 | ≤75 | ≤90 |
|  |  |  |  | 束染 | kgCO2e/hm |  | ≤53 | ≤69 | ≤84 |
|  |  | *单位产品废水产生量b |  | 片染 | m3/hm | 0.05 | ≤0.76 | ≤0.9 | ≤1.10 |
|  |  |  |  | 束染 | m3/hm |  | ≤0.55 | ≤0.76 | ≤0.85 |
|  |  | 单位产品化学需氧量产生量c |  | 片染 | kg/hm | 0.04 | ≤0.62 | ≤0.72 | ≤0.88 |
|  |  |  |  | 束染 | kg/hm |  | ≤0.44 | ≤0.61 | ≤0.68 |
|  |  | 挥发性有机物的排放d |  |  | mg/m3 | 0.03 | ≤3 | ≤5 | ≤7 |
|  |  | 厂界噪声 | 昼间 |  | dB(A) | 0.02 | ≤55 | ≤60 | ≤65 |
|  |  |  | 夜间 |  | dB(A) |  | ≤45 | ≤50 | ≤55 |

2.2.6 产品特征指标（定量与定性指标）

产品特征指标的目的是促使企业采用先进的企业质量管理规程，严格控制产品的质量。具体指标包含产品合格率、生产原材料、产品合格率保障措施、产品包装要求，其中产品合格率为定量指标，如表7所示。

表 7 产品特征指标（定量与定性指标）

| 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | 评价基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 产品特征指标 | 0.12 | 产品合格率 | % | 0.03 | ≥98 | ≥97 | ≥96 |
|  |  | 生产原材料 | - | 0.04 | 符合GB/T 18885的要求 |  | 不含致畸、致癌和致敏染料 |
|  |  | 产品合格率保障措施 | - | 0.03 | 有完备的染化助剂检测和产品质量检验设备，有相应的管理制度以及记录 |  | 有染化助剂检测或产品质量检验设备，有管理制度 |
|  |  | 产品包装要求 | - | 0.02 | 没有过度包装，部分包装材料实现回收再用，配有机械化自动化包装设备 | 没有过度包装，部分包装材料实现回收再用 |  |

2.2.7 清洁生产管理指标（定性指标）

清洁生产管理水平是影响行业清洁生产绩效的重要因素。清洁生产管理指标要求符合国家相关法规，如《中华人民共和国水污染防治法》、《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《加强国家污染物排放标准制定修订工作的指导意见》等和地方有关环境法律法规、从企业清洁生产审核制度执行、清洁生产部门设置和人员配备、清洁生产管理制度、环评制度、“三同时”制度执行情况等管理环境中对环境影响大的方面，根据行业的具体情况提出规范性要求。具体指标包括法律法规、产业政策执行情况、清洁生产审核制度的执行情况、生产过程控制、环境管理体系制度、污染物处理设施及运行管理、化学品管理、能源计量器具配备情况、固体废物处理处置、环境应急等指标，均为定性指标，如表 8 所示。

表 8 清洁生产管理指标（定性指标）

| 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | 评价基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 清洁生产管理指标 | 0.16 | *环境法律法规标准执行情况 | - | 0.02 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求 |  |  |
|  |  | 淘汰落后设备和工艺的情况 | - | 0.02 | 没有国家明令限期淘汰的落后工艺和设备 |  |  |
|  |  | 清洁生产审核情况 | - | 0.02 | 按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 |  |  |
|  |  | 环境管理体系制度 | - | 0.01 | 建立并通过环境管理体系认证，程序文件及作业文件齐备 | 拥有健全的环境管理体系和完备的管理文件 |  |
|  |  | *污染物处理设施及运行管理 | - | 0.03 | 污染物处理设施建立运行台账，废水处理设施运行有中控系统和在线检测 |  | 污染物处理设施建立运行台账 |
|  |  | 化学品管理 | - | 0.02 | 化学品分类堆放，有明显的标示，液体化学品均有围堰，危险化学品应独立存放 |  |  |
|  |  | 能源计量器具配备情况 | - | 0.02 | 能源计量器具配备率符合GB/T 29452三级计量要求 | 能源计量器具配备率符合GB/T 29452二级计量要求 |  |
|  |  | 固体废物处理处置 | - | 0.01 | 一般固体废物按照GB 18599相关规定执行；危险废物按照GB 18597相关规定执行 |  |  |
|  |  | 环境应急 | - | 0.01 | 编制环境应急预案，并开展环境应急演练 |  |  |

指标体系中，带*的指标为限定性指标。限定性指标为对节能减排有重大影响的指标，或者法律法规明确规定严格执行的指标。本标准中，限定性指标主要包括产品可比单位产量取水量、产品可比单位产量综合能耗、水重复利用率、单位产品废水产生量、环境法律法规标准执行情况、污染物处理设施及运行管理。

2.3 计算方法

综合评价指标的评分计算方法参照 GB/T 43329—2023 《清洁生产评价指标体系编制通则》附录D 清洁生产综合评价指数计算及等级划分条件。

本标准对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为清洁生产领先企业（Ⅰ级）、清洁生产先进企业（Ⅱ级）或清洁生产一般企业（Ⅲ级）。机织牛仔布企业清洁生产等级的计算模型见附表1、附表2、附表3。企业在实际评价过程当中，当某类一级指标下的二级指标项数少于该行业规定的项数时，应对该类一级指标项下各二级指标分权重值进行调整。‌‌

## 主要试验的分析、综述报告，技术经济论证，预期经济效益

- 拟定评价指标体系将包括定性指标和定量指标，定性指标表现为文字限制，主要对牛仔布染整生产企业生产过程、设备及管理提出的要求，这些指标与企业的生产活动是紧密相关的。另一类指标为定量指标，其指标用数值表述，这些指标是牛仔布染整生产行业内部考核的经济指标，直接关系到企业生产的成本，正是企业所追求的，因此，这些指标的实现不会给企业增加任何经济负担。至于污染物指标正是环境保护部门要求的指标，每个企业都要涉及，对环保工作较重视的企业，一般都具有测试分析的条件和能力，不需要另行投资。因此，拟定的评价指标体系企业通过加强管理是可以实现的，而且与企业经济利益不产生矛盾，是可行的。

- 清洁生产的意识提高，技术优化改进、装备水平、中控水平以及检测手段的提升，对于整个行业的健康发展起到了积极的作用。因此，拟制定的标准对促进行业清洁生产、提高生产工艺水平、提高资源利用率，降低能源消耗，减少污染物排放具有积极的指导作用。通过清洁生产评价指标体系指标的实施与考核，使机织牛仔布生产企业整体水平得到进一步提升。

## 采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准为新制定标准，未采用国际国外标准。

## 标准预期产生的社会效益

随着机织牛仔布染整行业技术进步，清洁生产技术的推行，减污降碳协同效应将明显增强，能源资源利用效率也会提升，主要污染物排放强度也将持续减少。整个行业也能通过节能减排收到较明显的社会效益。通过地方政府部门等各级主流媒体宣传报道，形成示范效应。

本标准适用于机织牛仔染整生产企业清洁生产审核、清洁生产潜力与机会的判断以及清洁生产绩效的评定，也适用于环境影响评价、排污许可证管理、环保领跑者等环境管理制度，不仅为管理部门作出决策提供重要的参考依据，还为管理部门实行企业动态管理提供重要抓手。有利于我省加强对支柱产业的整治和提升，促进行业更加绿色化、清洁化、低碳化，也为全国机织牛仔布生产企业提供参考标准。

## 七、有关法律、法规、规章及相关强制标准的关系

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关强制标准协调一致，目前暂无纺织行业清洁生产评价指标体系-机织牛仔布的标准。

## 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

## 九、标准性质的建议说明

本标准拟作为浙纺标团体标准。

## 十、贯彻标准的要求和建议

本标准自发布之日起正式实施。

标准发布实施后，将向相关企业及时通报标准发布信息，并积极协调、宣传标准内容、鼓励相关企业积极采用本标准。

## 十一、废止现行有关标准的建议

本标准为首次发布，无现行标准的废止建议。

## 十二、其他应予说明的事项

无。

## 十三、主要参考标准

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 37822  挥发性有机物无组织排放控制标准

GB/T 18885  生态纺织品技术要求

GB/T 29452 纺织企业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 43329  清洁生产评价指标体系编制通则

FZ/T 01002 — 2010  印染企业综合能耗计算办法及基本定额

FZ/T 01104 — 2010  机织印染产品取水计算办法及单耗基本定额

FZ/ T 08006 — 2024  产品碳足迹 产品种类规则 纺织产品

T/CNTAC 41 — 2019  绿色设计产品评价技术规范 布艺类产品

T/CNTAC 78 — 2021  绿色设计产品评价技术规范 牛仔面料

《纺织行业清洁生产评价指标体系 机织牛仔布》标准研制工作组

2024年11月10日

附表1  机织牛仔布企业清洁生产水平Ⅰ级计算模型

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 一级指标得分 | 二级指标 |  |  | 单位 | 二级指标得分 | Ⅰ级评价基准值 | 符合为100，不符合为0 | 二级指标权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺装备与生产技术指标 | 0.24 | 24 | 清洁生产工艺和技术的应用a |  |  | - | 9 | 所有生产过程采用清洁生产技术和工艺 | 100 | 0.09 |
| 2 |  |  |  | 染化助剂称量 |  |  | - | 7 | 80%以上浆染生产线采用连续循环加料系统 | 100 | 0.07 |
| 3 |  |  |  | 生产过程控制 |  |  | - | 8 | 60%以上浆染生产线安装在线监测器具 | 100 | 0.08 |
| 4 | 水资源消耗指标 | 0.06 | 6 | *产品可比单位产量取水量 |  | 片染 | m3/hm | 6 | ≤0.8 | 100 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  | 束染 | m3/hm |  | ≤0.65 |  |  |
| 5 | 能源消耗指标 | 0.14 | 14 | 单位产品电耗 |  | 片染 | kW•h/hm | 5 | ≤16 | 100 | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  | 束染 | kW•h/hm |  | ≤18 |  |  |
| 6 |  |  |  | *产品可比单位产量综合能耗 |  | 片染 | kgce/hm | 6 | ≤20 | 100 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  | 束染 | kgce/hm |  | ≤18 |  |  |
| 7 |  |  |  | 单位产品的可再生能源使用量 |  |  | kW•h/hm | 3 | ≥18 | 100 | 0.03 |
| 8 | 资源综合利用指标 | 0.1 | 10 | *水重复利用率 |  |  | % | 10 | ≥45 | 100 | 0.1 |
| 9 | 污染物和温室气体产生指标 | 0.18 | 18 | 单位产品碳排放量 |  | 片染 | kg/hm | 4 | ≤60 | 100 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  | 束染 | kg/hm |  | ≤53 |  |  |
| 10 |  |  |  | *单位产品废水产生量b |  | 片染 | m3/hm | 5 | ≤0.76 | 100 | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  | 束染 | m3/hm |  | ≤0.55 |  |  |
| 11 |  |  |  | 单位产品化学需氧量产生量c |  | 片染 | kg/hm | 4 | ≤0.62 | 100 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  | 束染 | kg/hm |  | ≤0.44 |  |  |
| 12 |  |  |  | 挥发性有机物的排放d |  |  | mg/m3 | 3 | ≤3 | 100 | 0.03 |
| 13 |  |  |  | 厂界噪声 | 昼间 |  | dB(A) | 2 | ≤55 | 100 | 0.02 |
|  |  |  |  |  | 夜间 |  | dB(A) |  | ≤45 |  |  |
| 14 | 产品特征指标 | 0.12 | 12 | 产品合格率 |  |  | % | 3 | ≥98 | 100 | 0.03 |
| 15 |  |  |  | 生产原材料 |  |  | - | 4 | 符合GB/T 18885的要求 | 100 | 0.04 |
| 16 |  |  |  | 产品合格率保障措施 |  |  | - | 3 | 有完备的染化助剂检测和产品质量检验设备，有相应的管理制度以及记录 | 100 | 0.03 |
| 17 |  |  |  | 产品包装要求 |  |  | - | 2 | 没有过度包装，部分包装材料实现回收再用，配有机械化自动化包装设备 | 100 | 0.02 |
| 18 | 清洁生产管理指标 | 0.16 | 16 | *环境法律法规标准执行情况 |  |  | - | 2 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求 | 100 | 0.02 |
| 19 |  |  |  | 淘汰落后设备和工艺的情况 |  |  | - | 2 | 没有国家明令限期淘汰的落后工艺和设备 | 100 | 0.02 |
| 20 |  |  |  | 清洁生产审核情况 |  |  | - | 2 | 按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 | 100 | 0.02 |
| 21 |  |  |  | 环境管理体系制度 |  |  | - | 1 | 建立并通过环境管理体系认证，程序文件及作业文件齐备 | 100 | 0.01 |
| 22 |  |  |  | *污染物处理设施及运行管理 |  |  | - | 3 | 污染物处理设施建立运行台账，废水处理设施运行有中控系统和在线检测 | 100 | 0.03 |
| 23 |  |  |  | 化学品管理 |  |  | - | 2 | 化学品分类堆放，有明显的标示，液体化学品均有围堰，危险化学品应独立存放 | 100 | 0.02 |
| 24 |  |  |  | 能源计量器具配备情况 |  |  | - | 2 | 能源计量器具配备率符合GB/T 29452三级计量要求 | 100 | 0.02 |
| 25 |  |  |  | 固体废物处理处置 |  |  | - | 1 | 一般固体废物按照GB 18599相关规定执行；危险废物按照GB 18597相关规定执行 | 100 | 0.01 |
| 26 |  |  |  | 环境应急 |  |  | - | 1 | 编制环境应急预案，并开展环境应急演练 | 100 | 0.01 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2  机织牛仔布企业清洁生产水平Ⅱ级计算模型

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 一级指标得分 | 二级指标 |  |  | 单位 | 二级指标得分 | Ⅱ级评价基准值 | 符合为100，不符合为0 | 二级指标权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺装备与生产技术指标 | 0.24 | 24 | 清洁生产工艺和技术的应用a |  |  | - | 7 | 大部分生产过程采用清洁生产技术和工艺 | 100 | 0.07 |
| 2 |  |  |  | 染化助剂称量 |  |  | - | 5 | 70%以上浆染生产线采用连续循环加料系统 | 100 | 0.05 |
| 3 |  |  |  | 生产过程控制 |  |  | - | 7 | 40%以上浆染生产线安装在线监测器具 | 100 | 0.07 |
| 4 | 水资源消耗指标 | 0.06 | 6 | *产品可比单位产量取水量 | 片染 |  | m3/hm | 6 | ≤1.0 | 100 | 0.06 |
|  |  |  |  |  | 束染 |  | m3/hm |  | ≤0.9 |  |  |
| 5 | 能源消耗指标 | 0.14 | 14 | 单位产品电耗 | 片染 |  | kW•h/hm | 5 | ≤20 | 100 | 0.05 |
|  |  |  |  |  | 束染 |  | kW•h/hm |  | ≤22 |  |  |
| 6 |  |  |  | *产品可比单位产量综合能耗 | 片染 |  | kgce/hm | 6 | ≤25 | 100 | 0.06 |
|  |  |  |  |  | 束染 |  | kgce/hm |  | ≤23 |  |  |
| 7 |  |  |  | 单位产品的可再生能源使用量 |  |  | kW•h/hm | 3 | ≥12 | 100 | 0.03 |
| 8 | 资源综合利用指标 | 0.1 | 10 | *水重复利用率 |  |  | % | 10 | ≥40 | 100 | 0.1 |
| 9 | 污染物和温室气体产生指标 | 0.18 | 18 | 单位产品碳排放量 | 片染 |  | kg/hm | 4 | ≤75 | 100 | 0.04 |
|  |  |  |  |  | 束染 |  | kg/hm |  | ≤69 |  |  |
| 10 |  |  |  | *单位产品废水产生量b | 片染 |  | m3/hm | 5 | ≤0.9 | 100 | 0.05 |
|  |  |  |  |  | 束染 |  | m3/hm |  | ≤0.76 |  |  |
| 11 |  |  |  | 单位产品化学需氧量产生量c | 片染 |  | kg/hm | 4 | ≤0.72 | 100 | 0.04 |
|  |  |  |  |  | 束染 |  | kg/hm |  | ≤0.61 |  |  |
| 12 |  |  |  | 挥发性有机物的排放d |  |  | mg/m3 | 3 | ≤5 | 100 | 0.03 |
| 13 |  |  |  | 厂界噪声 |  | 昼间 | dB(A) | 2 | ≤60 | 100 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  | 夜间 | dB(A) |  | ≤50 |  |  |
| 14 | 产品特征指标 | 0.12 | 12 | 产品合格率 |  |  | % | 3 | ≥97 | 100 | 0.03 |
| 15 |  |  |  | 生产原材料 |  |  | - | 4 | 符合GB/T 18885的要求 | 100 | 0.04 |
| 16 |  |  |  | 产品合格率保障措施 |  |  | - | 3 | 有完备的染化助剂检测和产品质量检验设备，有相应的管理制度以及记录 | 100 | 0.03 |
| 17 |  |  |  | 产品包装要求 |  |  | - | 2 | 没有过度包装，部分包装材料实现回收再用 | 100 | 0.02 |
| 18 | 清洁生产管理指标 | 0.16 | 16 | *环境法律法规标准执行情况 |  |  | - | 2 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求 | 100 | 0.02 |
| 19 |  |  |  | 淘汰落后设备和工艺的情况 |  |  | - | 2 | 没有国家明令限期淘汰的落后工艺和设备 | 100 | 0.02 |
| 20 |  |  |  | 清洁生产审核情况 |  |  | - | 2 | 按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 | 100 | 0.02 |
| 21 |  |  |  | 环境管理体系制度 |  |  | - | 1 | 拥有健全的环境管理体系和完备的管理文件 | 100 | 0.01 |
| 22 |  |  |  | *污染物处理设施及运行管理 |  |  | - | 3 | 污染物处理设施建立运行台账，废水处理设施运行有中控系统和在线检测 | 100 | 0.03 |
| 23 |  |  |  | 化学品管理 |  |  | - | 2 | 能源计量器具配备率符合GB/T 29452二级计量要求 | 100 | 0.02 |
| 24 |  |  |  | 能源计量器具配备情况 |  |  | - | 2 | 能源计量器具配备率符合GB/T 29452二级计量要求 | 100 | 0.02 |
| 25 |  |  |  | 固体废物处理处置 |  |  | - | 1 | 一般固体废物按照GB 18599相关规定执行；危险废物按照GB 18597相关规定执行 | 100 | 0.01 |
| 26 |  |  |  | 环境应急 |  |  | - | 1 | 编制环境应急预案，并开展环境应急演练 | 100 | 0.01 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3  机织牛仔布企业清洁生产水平Ⅲ级计算模型

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 一级指标得分 | 二级指标 |  |  | 单位 | 二级指标得分 | Ⅲ级评价基准值 | 符合为100，不符合为0 | 二级指标权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺装备与生产技术指标 | 0.24 | 24 | 清洁生产工艺和技术的应用a |  |  | - | 9 | 生产过程有采用清洁生产技术和工艺 | 100 | 0.09 |
| 2 |  |  |  | 染化助剂称量 |  |  | - | 7 | 50%以上浆染生产线采用连续循环加料系统 | 100 | 0.07 |
| 3 |  |  |  | 生产过程控制 |  |  | - | 8 | 浆染生产线有安装在线监测器具 | 100 | 0.08 |
| 4 | 水资源消耗指标 | 0.06 | 6 | *产品可比单位产量取水量 |  | 片染 | m3/hm | 6 | ≤1.2 | 100 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  | 束染 | m3/hm |  | ≤1.0 |  |  |
| 5 | 能源消耗指标 | 0.14 | 14 | 单位产品电耗 |  | 片染 | kW•h/hm | 5 | ≤24 | 100 | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  | 束染 | kW•h/hm |  | ≤26 |  |  |
| 6 |  |  |  | *产品可比单位产量综合能耗 |  | 片染 | kgce/hm | 6 | ≤30 | 100 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  | 束染 | kgce/hm |  | ≤28 |  |  |
| 7 |  |  |  | 单位产品的可再生能源使用量 |  |  | kW•h/hm | 3 | ≥6 | 100 | 0.03 |
| 8 | 资源综合利用指标 | 0.1 | 10 | *水重复利用率 |  |  | % | 10 | ≥35 | 100 | 0.1 |
| 9 | 污染物和温室气体产生指标 | 0.18 | 18 | 单位产品碳排放量 |  | 片染 | kg/hm | 4 | ≤90 | 100 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  | 束染 | kg/hm |  | ≤84 |  |  |
| 10 |  |  |  | *单位产品废水产生量b |  | 片染 | m3/hm | 5 | ≤1.10 | 100 | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  | 束染 | m3/hm |  | ≤0.85 |  |  |
| 11 |  |  |  | 单位产品化学需氧量产生量c |  | 片染 | kg/hm | 4 | ≤0.88 | 100 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  | 束染 | kg/hm |  | ≤0.68 |  |  |
| 12 |  |  |  | 挥发性有机物的排放d |  |  | mg/m3 | 3 | ≤7 | 100 | 0.03 |
| 13 |  |  |  | 厂界噪声 | 昼间 |  | dB(A) | 2 | ≤65 | 100 | 0.02 |
|  |  |  |  |  | 夜间 |  | dB(A) |  | ≤55 |  |  |
| 14 | 产品特征指标 | 0.12 | 12 | 产品合格率 |  |  | % | 3 | ≥96 | 100 | 0.03 |
| 15 |  |  |  | 生产原材料 |  |  | - | 4 | 不含致畸、致癌和致敏染料 | 100 | 0.04 |
| 16 |  |  |  | 产品合格率保障措施 |  |  | - | 3 | 有染化助剂检测或产品质量检验设备，有管理制度 | 100 | 0.03 |
| 17 |  |  |  | 产品包装要求 |  |  | - | 2 | 没有过度包装，部分包装材料实现回收再用，配有机械化自动化包装设备 | 100 | 0.02 |
| 18 | 清洁生产管理指标 | 0.16 | 16 | *环境法律法规标准执行情况 |  |  | - | 2 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求 | 100 | 0.02 |
| 19 |  |  |  | 淘汰落后设备和工艺的情况 |  |  | - | 2 | 没有国家明令限期淘汰的落后工艺和设备 | 100 | 0.02 |
| 20 |  |  |  | 清洁生产审核情况 |  |  | - | 2 | 按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 | 100 | 0.02 |
| 21 |  |  |  | 环境管理体系制度 |  |  | - | 1 | 建立并通过环境管理体系认证，程序文件及作业文件齐备 | 100 | 0.01 |
| 22 |  |  |  | *污染物处理设施及运行管理 |  |  | - | 3 | 污染物处理设施建立运行台账 | 100 | 0.03 |
| 23 |  |  |  | 化学品管理 |  |  | - | 2 | 化学品分类堆放，有明显的标示，液体化学品均有围堰，危险化学品应独立存放 | 100 | 0.02 |
| 24 |  |  |  | 能源计量器具配备情况 |  |  | - | 2 | 能源计量器具配备率符合GB/T 29452二级计量要求 | 100 | 0.02 |
| 25 |  |  |  | 固体废物处理处置 |  |  | - | 1 | 一般固体废物按照GB 18599相关规定执行；危险废物按照GB 18597相关规定执行 | 100 | 0.01 |
| 26 |  |  |  | 环境应急 |  |  | - | 1 | 编制环境应急预案，并开展环境应急演练 | 100 | 0.01 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |