| ICS 59.080.30 W 43 |  |
| --- | --- |

团体标准

T/ZFB XXXX—2024

产品碳足迹评价  莫代尔面料

Carbon footprint assessment of products—Modal fiber fabric

（征求意见稿）

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

浙江省纺织工程学会  发布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 原则	3

5 目标和范围	3

6 数据收集与质量控制	6

7 碳足迹的量化与评估	6

8 碳足迹评价报告与披露要求	8

附录A  （资料性） 莫代尔面料产品生命周期阶段涉及的温室气体排放活动	9

附录B  （资料性） 莫代尔面料产品生命周期阶段数据收集要求	11

参考文献	12

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省纺织工程学会、浙江省纺织品标准化技术委员会提出并归口。

本文件主要起草单位：XXX。

本文件参与起草单位：XXX。

本文件主要起草人：XXX。

本文件由浙江省纺织工程学会、浙江省纺织品标准化技术委员会负责解释。

本文件版权归浙江省纺织工程学会和浙江省纺织品标准化技术委员会共同所有。未经事先书面许可，本文件的任何部分不得以任何形式或任何手段进行复制、发行、改编、翻译、汇编或将本文件用于其他任何商业目的等。

- 引言

全球温室气体浓度逐年上升，人类活动引起的气候变化已成为各国政府、社会所面临的重大问题之一。为减缓气候变暖趋势，减少温室气体排放，产品碳足迹作为能够直观展示温室气体排放信息的指标被全球广泛采用，但目前尚无针对莫代尔面料的产品碳足迹评价规范。

莫代尔面料是一种再生纤维（人造纤维）制成的面料。莫代尔面料凭借其柔软舒适、抗皱耐用等特点，已被广泛应用于服装、家纺等领域。本标准旨在建立莫代尔面料产品碳足迹评价统一、具体的规则，为莫代尔面料产品碳足迹评价活动提供参考，促进浙江省莫代尔面料产品碳足迹评价和碳标识认证工作的开展，引导莫代尔面料产业供应链低碳转型，助力企业适应国际新规制，推动浙江省绿色低碳高质量发展。

产品碳足迹评价  莫代尔面料产品碳足迹评价  莫代尔面料产品碳足迹评价  莫代尔面料产品碳足迹评价  莫代尔面料

  - 范围

本标准规定了莫代尔面料产品碳足迹评价的原则、目标和范围、数据收集与质量控制、碳足迹量化与评估、碳足迹评价报告与披露要求等内容。

本标准适用于莫代尔面料产品的碳足迹评价。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 24067—2024  温室气体  产品碳足迹量化要求和指南

DB33/T XXXX—XXXX  产品碳足迹评价  通则

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 莫代尔面料  modal fiber fabric

全部或主要由莫代尔纤维加工而成的纯纺织物、混纺织物和交织织物，莫代尔纤维含量在50%及以上。

    - 产品碳足迹  carbon footprint of a product；CFP

产品系统中的 GHG 排放量和 GHG 清除量之和，以二氧化碳当量表示，并基于气候变化这一单一环境影响类型进行生命周期评价。

- 产品碳足迹可用不同的图例区分和标示具体的 GHG 排放量和清除量，产品碳足迹也可被分解到其生命周期的各个阶段。

- 产品碳足迹研究报告中记录了产品碳足迹的量化结果，以每个功能单位的二氧化碳当量表示。

[来源：GB/T 24067—2024，3.1.1]

    - 单元过程  unit process

进行生命周期清单分析时为量化输入和输出数据而确定的最基本部分。

[来源：GB/T 24040—2008，3.34]

    - 系统边界  system boundary

通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。

[来源：GB/T 24040—2008，3.32]

    - 声明单位  declare unit

用来量化产品部分碳足迹的基准单位。

- 示例：质量（1 kg 粗钢）、体积（1 L 原油）。

[来源：GB/T 24067—2024，3.3.8]

    - 初级数据  primary data

通过直接测量或基于直接测量的计算得到的过程或活动的量化值。

- 初级数据并非必须来自所研究的产品系统，因为初级数据可能涉及其他与所研究的产品系统具有可比性的产品系统。

- 初级数据可以包括温室气体排放因子或温室气体活动数据。

[来源：GB/T 24067—2024，3.6.1]

    - 次级数据  secondary data

不符合初级数据要求的数据。

- 次级数据是经权威机构验证且具有可信度的数据，可来源于数据库、公开文献、国家排放因子、计算估算数据或其他具有代表性的数据，推荐使用本土化数据库。

- 次级数据可包括从代替过程或估计获得的数据。

[来源：GB/T 24067—2024，3.6.3]

    - 单元过程  unit processes

进行生命周期清单分析时为量化输入和输出数据而确定的最基本部分。

[来源：GB/T 24067—2024，3.3.6]

    - 实景单元过程  foreground unit processes

产品碳足迹量化中可以获取初级数据的单元过程。

- 相关数据信息可通过实验、调查等方式直接获得。

[来源：DB33/T XXXX—XXXX，3.1]

    - 背景单元过程  background unit processes

产品生命周期中无法直接获取初级数据，只能获取次级数据的单元过程。

- 相关数据信息需要从数据库、相关资料中获得。

[来源：DB33/T XXXX—XXXX，3.2]

    - 活动水平数据 activity data

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

- 如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量、购入的热量等。

[来源：GB/T 32150—2015，3.12]

    - 温室气体排放因子 greenhouse gas emission factor；GHG emission factor

活动数据与温室气体排放相关的系数。

[来源：GB/T 24067—2024，3.2.7]

    - 分配  allocation

将过程或产品系统中的输入和输出流划分到所研究的产品系统以及一个或更多的其他产品系统中。

[来源：GB/T 24040—2008，3.17]

碳抵消 carbon offsetting

通过在所评价产品系统边界以外的过程中防止排放、减少或消除一定的温室气体排放量，以全部或部分补偿产品碳足迹或部分产品碳足迹的机制。

- 示例：在相关产品系统边界之外的投入，例如对可再生能源技术、能源效率措施、造林和（或）再造林的投入。

- [来源：ISO 14067:2018，3.1.1.7]

- 线密度  linear density

纱线单位长度的质量。以特克斯(tex)或者其倍数或分数单位表示(见FZ/T 01035)。

[来源：GB/T 8693-2008，3.7]

  - 原则

    - 相关性

在产品碳足迹评价中，所选择的数据和方法适用于所评价产品系统引起的温室气体排放量和清除量的评估。

    - 完整性

评价范围包括所有对产品系统有实质性贡献的温室气体排放量和清除量，评价结果全面反映利益相关方关注的产品碳足迹相关信息。

    - 一致性

采用同样的假设、方法和数据，使针对特定评价目标与范围得出的结论具有可比性。

    - 准确性

产品碳足迹量化结果准确、可核查、相关且无误导，量化过程无重复计算，减少偏差和不确定性。

    - 透明性

以公开、全面、易懂的信息表述方式处理和记录所有相关假设、方法、数据来源、计算等问题，以使产品碳足迹报告客观阐明相关内容。

  - 目标和范围

    - 评价目标

确定莫代尔面料产品碳足迹评价目标时，应明确陈述以下各项内容：

- 评价结果的预期用途；

- 开展产品碳足迹评价的原因；

- 目标受众；

- 符合 ISO 14026 要求，计划交流的产品碳足迹或部分产品碳足迹的信息（如有）。

    - 目标产品

- 开展莫代尔面料产品碳足迹评价前应明确目标产品，目标产品的基本信息描述至少应包括如下内容：

- 面料名称；

- 面料纤维成分及含量；

- 纱线线密度；

- 面料单位面积质量；

- 面料幅宽；

- 面料织造工艺类型；

- 面料染色工艺；

- 生产者信息；

- 生产时间。

    - 声明单位

- 莫代尔面料的产品碳足迹采用声明单位进行报告。机织莫代尔面料使用“1平方米莫代尔面料”作为声明单位，针织莫代尔面料使用“1千克莫代尔面料”作为声明单位。

    - 系统边界

      - 系统边界界定

        - 莫代尔面料产品碳足迹评价的系统边界为从“摇篮”到“大门”，应包括原材料获取阶段、生产阶段和分销阶段。具体系统边界详见图1。

- 莫代尔面料产品碳足迹评价系统边界示意图

        - 通过购买碳汇、碳信用开展的碳抵消，不纳入产品碳足迹评价的系统边界，但可以作为额外的环境信息单独报告。与碳抵消无关联的温室气体清除量可纳入产品碳足迹评价的系统边界内。

      - 生命周期阶段

        - 原材料获取阶段

原材料获取阶段开始于从自然中获取资源，结束于原辅料进入目标产品生产工厂，包括进入生产阶段的所有原辅料的获取和加工，原材料获取阶段可能发生的温室气体排放活动参见附录A.1。

        - 生产阶段

生产阶段开始于原辅料进入生产工厂，结束于产品离开生产工厂，适用时应包括纺纱、坯布织造、面料染整及产品包装的全部工艺，生产阶段可能发生的温室气体排放活动参见附录A.2。以下过程不纳入生产阶段的评价范围：

- 厂房建筑物等固定资产的建设过程；

- 生产企业的设备设施生产过程；

- 生产企业工作人员的通勤及公务出行；

- 产品设计研发活动。

        - 分销阶段

分销阶段包括产品从出厂到下游加工企业或销售点之间的运输和存储的相关过程，具体包括从出厂到中转仓库的运输，中转仓库的存储，以及从中转仓库到下游加工企业或销售点之间的运输，分销阶段可能发生的温室气体排放活动参见附录A.3。

      - 单元过程的划分

        - 单元过程的划分应确保系统边界内生产过程的完整性、数据的可获得性及可追溯性。单元过程不等同于生产工序，可将多个生产工序划分为一个单元过程，也可将一个工序划分为多个单元过程。

        - 应绘制所划分的单元过程流程示意图，用于数据收集和计算。每个单元过程都应单独收集数据。单元过程流程示意图至少应包括以下几点：

- 所定义的生命周期阶段；

- 每个生命周期阶段各单元过程的输入的原辅料、能源资源和输出的产品、废弃物；

- 明确系统边界内包含的过程和排除的任何过程。

        - 单元过程的划分应区分实景单元过程和背景单元过程：

- 实景单元过程一般为产品“生产阶段”的一个或多个单元过程，可包括主要原辅料生产涉及的单元过程，特别是原辅料一级供应商生产涉及的单元过程，以及主要原辅料运输涉及的单元过程；

- 背景单元过程可以是“原材料获取阶段”和“分销阶段”涉及的单元过程，可选用次级数据计算背景单元过程过程的温室气体排放和清除。

      - 取舍准则

        - 在莫代尔面料产品碳足迹量化过程中，不应将有实质性贡献的温室气体排放与清除排除在外。应量化至少95%与声明单位相关的生命周期内预计会产生的温室气体排放与清除，即可舍弃温室气体排放或清除量小于产品碳足迹总量1%的环节，但舍弃环节总的影响不应超过产品碳足迹总量的5%。当估测温室气体排放或清除量占比存在较大困难的时候，可采用原辅材料重量占比代替；当某种原辅材料重量占比不超过1%时可予以舍弃，但累计舍弃的原辅材料重量不应超过总重量的5%。

        - 舍弃的温室气体排放与清除应有书面记录。所选择的取舍准则对评价结果产生的影响应在评价报告中做出解释。

  - 数据收集与质量控制

    - 数据质量要求

应满足DB33/T XXXX—XXXX中6.2.2的要求。

    - 数据收集要求

      - 莫代尔面料产品碳足迹评价应收集系统边界内划分的所有单元过程的输入和输出数据,各生命周期阶段的数据收集要求参见附录B。

      - 在开展产品碳足迹评价的组织拥有财务或运营控制权的情况下，应收集现场数据；对于对产品碳足迹贡献度不低于80%的单元过程，即使没有财务或运营控制权，也宜使用现场数据。

      - 原材料获取阶段尽可能收集初级数据，无法获取初级数据的情况下，可收集次级数据。在收集现场数据不可行的情况下，宜使用经第三方评审的非现场数据的初级数据。

    - 数据质量评价

应根据DB33/T XXXX—XXXX中6.2.3的要求进行数据质量评价。

    - 数据库的选用

应根据DB33/T XXXX—XXXX中6.2.4的要求进行数据库的选用。

  - 碳足迹的量化与评估

    - 分配

      - 应尽量避免分配，分配应满足DB33/T XXXX—XXXX中6.3.3及以下要求：

- 对产出多种产品（包括副产品）的同一单元过程（如同一生产线），按照该单元过程的产品产量（如面料的面积或重量）进行分配。分配过程中单元工程的产品产量包括合格产品产量和不合格产品产量，如染色布因不满足设计要求需返修复染。

- 对公共设施能源消耗产生的温室气体排放，在划分单元过程的时候应考虑各单元过程输入能源和资源可以计量；如不可单独计量，则根据该单元过程生产产品产量占全厂产品总产量的比例进行分配；

- 对废水和废弃物处理过程（包括委外处理）的温室气体排放，根据该单元过程生产产品产量占全厂产品总产量的比例进行分配。

      - 生产系统中使用的循环再生材料应采用以下方法计入产品的生命周期阶段：

- ——不应考虑与“前一个生命周期”有关的生产过程；

- ——应考虑为制备再生莫代尔纤维所需的生产过程。

    - 计算方法

      - 系统边界内莫代尔面料产品碳足迹的计算方法见公式（1）：

CFP=E原材料获取+E生产+E分销	(1)

式中：

CFP     ——系统边界内莫代尔面料产品碳足迹,单位为千克二氧化碳当量每声明单位(kgCO2e /声明单位)；

E原材料获取——声明单位产品的原材料获取阶段温室气体排放量,单位为千克二氧化碳当量(kgCO2e)；

E生产     ——声明单位产品的生产阶段温室气体排放量,单位为千克二氧化碳当量(kgCO2e)；

E分销     ——声明单位产品的分销阶段温室气体排放量,单位为千克二氧化碳当量(kgCO2e)；

      - 上游原材料获取阶段温室气体的排放量计算见公式（2）。

E原材料获取=E植物种植+E动物养殖+E莫代尔纤维生产+E天然纤维生产+E石油开采+E石化化工+E化学纤维生产

+E再生原材料+E染料助剂+E包装材料	(2)

式中：

E植物种植——声明单位产品林木种植阶段的温室气体排放量,单位为千克二氧化碳当量(kgCO2e)；

E动物养殖——声明单位产品动物养殖阶段的温室气体排放量,单位为千克二氧化碳当量(kgCO2e)；

E莫代尔纤维生产——声明单位产品莫代尔纤维生产阶段的温室气体排放量，包括上游运输过程,单位为千克二氧化碳当量(kgCO2e)；

E天然纤维生产——声明单位产品天然纤维生产阶段的温室气体排放量，包括上游运输过程,单位为千克二

氧化碳当量(kgCO2e)；

E石油开采   ——声明单位产品石油开采阶段的温室气体排放量，包括运输过程,单位为千克二氧化碳当

量(kgCO2e)；

E石化化工   ——声明单位产品生产化纤所需石化化工生产阶段的温室气体排放量，包括上游运输过程,

单位为千克二氧化碳当量(kgCO2e)；

E化学纤维生产——声明单位产品化学纤维生产阶段的温室气体排放量，包括上游运输过程,单位为千克二

氧化碳当量(kgCO2e)；

E再生原材料 ——声明单位产品再生原材料生产阶段的温室气体排放量，包括上游运输过程,单位为千克

二氧化碳当量(kgCO2e)；

E染料助剂   ——声明单位产品染料助剂生产阶段的温室气体排放量，包括上游运输过程,单位为千克二

氧化碳当量(kgCO2e)；

E包装材料 ——声明单位产品包装材料生产阶段的温室气体排放量，包括上游运输过程,单位为千克二氧

化碳当量(kgCO2e)；

      - 生产阶段温室气体排放源可归纳为能源消耗产生的排放、物料消耗产生的排放、工艺过程产生的排放等，计算见公式（3）。

E生产=j=1nk=1mp=17ADj,k,p×EFj,k,p×GWPp	（3）

式中：

j     ——代表单元过程类型；

k    ——代表能源消耗产生的排放、物料消耗产生的排放、工艺过程产生的排放等排放类型；

p    ——代表温室气体的种类，包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化合物（HFCs）、全氟碳化合物（PFCs）、六氟化硫（SF6）与三氟化氮（NF3）；

ADj,k,p——生产阶段单元过程j中，排放源k温室气体p的活动水平数据；

EFj,k,p——生产阶段单元过程j中，排放源k温室气体p的排放因子，其中使用的电力排放因子应为电生命周期碳足迹因子；

GWPp——p种温室气体的全球变暖潜势值，需使用IPCC最新发布的气候评估报告（Assessment

Report，AR）中的GWP值，参见附录C。

系统边界内动物生理活动排放按照《2006年IPCC国家温室气体清单指南（2019修订版）》第10章的方法计算。

      - 分销阶段温室气体的碳足迹计算见公式（5）。

E分销=（ADi×EFi×GWPp）	(4)

式中：

ADi——产品分销阶段的活动水平数据，包括运输过程和存储过程的能源消耗量周转量等；

EFi——产品分销阶段的排放因子数据，包括各类能源及运输周转量等的排放因子。

    - 结果评估

      - 应根据DB33/T XXXX—XXXX中6.4的要求进行碳足迹分析过程的可靠性评估。

      - 根据产品碳足迹的量化结果，识别对产品碳足迹的主要贡献阶段和单元过程，开展降碳机会识别、降碳潜力分析，从产品生命周期角度实施降碳措施，从而达到降碳目标。

  - 碳足迹评价报告与披露要求

    - 产品碳足迹评价报告

应满足DB33/T XXXX—XXXX中7.1的要求。

    - 资料的记录和保存

应满足DB33/TXXXX—XXXX中7.2的要求。

    - 碳足迹披露形式

应满足DB33/TXXXX—XXXX中9.1的要求。

    - 碳足迹披露内容

应满足DB33/TXXXX—XXXX中9.2的要求。

- （资料性）
莫代尔面料产品生命周期阶段涉及的温室气体排放活动

  - 莫代尔面料产品碳足迹评价原材料获取阶段可能发生的温室气体排放活动详见表A.1。

  - 莫代尔面料产品的原材料获取阶段涉及的温室气体排放活动

| 生命周期阶段 | 涉及的温室气体排放活动 |
| --- | --- |
| 原材料获取 | - 莫代尔纤维生产上游的林业活动，例如榉木等林木种植。 - 莫代尔纤维生产过程，包括木浆制备、纺丝等； - 产品涉及的其他化学纤维生产过程，以及其上游的石油资源的开采和提炼； - 产品涉及的天然纤维生产过程，以及其上游的农业、林业、畜牧业活动； - 循环再利用纤维生产过程； - 产品原材料进行的预处理，包括可回收材料； - 从其他产品生命周期回收二次材料的过程； - 包装材料的制造及上游供应链的运输过程； - 燃料、电力、热力等能源的开采、生产与输送过程； - 水资源的生产和供应过程； - 以上过程所产生废水、废气、固废的处理相关过程； - 在获取和预处理工厂内部或工厂之间的运输，以及到生产设施的运输； - 其他。 |

  - 莫代尔面料产品碳足迹评价生产阶段可能发生的温室气体排放活动详见表A.2。

  - 莫代尔面料产品的生产阶段涉及的温室气体排放活动

| 生命周期阶段 | 涉及的温室气体排放活动 |
| --- | --- |
| 生产 | - 纺纱过程，包括清棉、梳棉、并条、粗纱、细纱、络筒等过程； - 织造过程，包括整经、浆纱、穿结经、织造、整理等过程； - 染整过程，包括漂白、染色、印花、整理等过程； - 包装过程，包括检验、包装、厂内存储等过程； - 自行生产电力、热力和其他能源的生产过程； - 半成品在制造过程之间的运输； - 废水、废气和固体废弃物处理相关过程，包括企业自行处理的过程和废水、固体废弃物交由第三方处理（如废水进入城市或工业园区污水处理厂，固体废弃物处置等）及相关的运输过程； - 其他。 |

  - 莫代尔面料产品碳足迹评价分销阶段可能发生的温室气体排放活动详见表A.3。

  - 莫代尔面料产品的分销阶段涉及的温室气体排放活动

| 生命周期阶段 | 涉及的温室气体排放活动 |
| --- | --- |
| 分销 | - 仓库照明、通风、制冷和供暖等过程； - 产品的运输过程； - 其他。 |

- （资料性）
莫代尔面料产品生命周期阶段数据收集要求

  - 莫代尔面料产品碳足迹评价各生命周期阶段数据收集要求详见表B.1。

- 表B.1  莫代尔面料产品碳足迹评价各生命周期阶段数据收集要求

| 生命周期阶段 | 数据类型 | 数据清单 |
| --- | --- | --- |
| 原材料获取 | 初级数据 | - 上游原材料及包装材料的投入量； - 燃料、电力、热力等能源和水的消耗量； - 阶段产品的产量； - 废弃物产生量； - 上游原材料的运输数量和总量、运输方式、运输距离； - 每种运输方式的燃料消耗量，或其它可计算获得燃料消耗量的数据； - 其他。 |
|  | 次级数据 | - 无法获取上游原材料初级数据时，则采用原材料从自然资源获取到产品制成阶段的温室气体排放与清除因子； - 燃料、电力、热力等能源和水的全生命周期温室气体排放与清除因子； - 废弃物处理过程相关的温室气体排放与清除因子； - 运输相关的温室气体排放与清除因子； - 其他。 |
| 生产 | 初级数据 | - 原材料及包装材料的投入量； - 废水废气处理物料的投入量； - 燃料、电力、热力等能源和水的消耗量； - 莫代尔面料的产量； - 废弃物产生量； - 其他。 |
|  | 次级数据 | - 能源和水消耗相关的全生命周期温室气体排放与清除因子； - 废弃物处理相关的全生命周期温室气体排放与清除因子； - 其他。 |
| 分销 | 初级数据 | - 每种运输方式的产品运输数量和重量； - 每种运输方式的吨公里数或里程数； - 每种运输方式的能源消耗量，或其它可计算获得燃料消耗量的数据； - 存储过程中仓库照明、通风、制冷和供暖等的能源消耗数据； - 其他。 |
|  | 次级数据 | - 燃料、电力、热力等能源的全生命周期温室气体排放与清除因子； - 运输相关的温室气体排放与清除因子； - 其他。 |

- （资料性）
全球变暖潜势值

  - 政府间气候变化专门委员会评估报告给出的全球变暖潜势值详见表C.1。

- 表C.1  全球变暖潜势值

| 温室气体 |  | IPCC第六次评估报告值 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳（CO2） |  | - 1 |
| 甲烷（CH4） |  | - 27.9 |
| 氧化亚氮（N2O） |  | - 273 |
| 氢氟碳化物（HFCS） | HFC-23 | 14600 |
|  | HFC-32 | 771 |
|  | HFC-41 | 135 |
|  | HFC-125 | 3740 |
|  | HFC-134 | 1260 |
|  | HFC-134a | 1530 |
|  | HFC-143 | 364 |
|  | HFC-143a | 5810 |
|  | HFC-152 | 21.5 |
|  | HFC-152a | 164 |
|  | HFC-227ea | - 3600 |
|  | HFC-236fa | - 8690 |
|  | HFC-245fa | - 962 |
| 全氟化碳（PFCS） | CF4 | - 7380 |
|  | C2F6 | - 12400 |
| - 六氟化硫（SF6） |  | - 24300 |

参考文献

- PAS 2050:2011 Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services

- Suggestions for updating the Product Environmental Footprint (PEF) method, EUR 29682 EN, 2019

- 2006年IPCC国家温室气体清单指南（2019修订版）